## Media System Company

## BOOKLET DVD  (Libretto interno)

Pagina 4

Pagina 1

182 mm

122 mm

122 mm

## AREA DI STAMPA

Base Pagina  - formato chiuso -	244 mm   con una tolleranza interna dalla piega  di 0,2 mm

Altezza	182 mm   con una tolleranza interna dal taglio  di  0,2 mm

#### Abbondanza  per fondi stampati	3 mm   oltre l’area di stampa, per tolleranze di taglio

CARATTERISTICHE DELLE PELLICOLE   - Stampa in Offset -

Registro	Tutte le pellicole devono essere provviste di croci di taglio e registro

Colori	Ogni pellicola deve essere contrassegnata dal proprio riferimento colore per la

stampa e relativo numero di pagina.

Stampa in quadricromia standard sia su bianca che su bianca e volta.

La stampa di colori pantone si effettua a richiesta

Prove di stampa	Fanno riferimento esclusivamente cromalin effettuati direttamente dalle

pellicole definitive fornite

Pagine	Da 2 a 32 facciate, con confezionamento automatico.

Altri formati fuori standard verranno concordati all’occorrenza

Campione	E’ necessario fornire un campione con l’esatta sequenza delle pagine

Angolatura retino	C = Cyan 15°          M = Magenta 75°          Y = Giallo 0°          K = Nero 45°

Impostazione pagine	Indicazioni al foglio successivo

### Le Pellicole devono essere fornite montate e pronte per la Stampa

Pagina 1 di 2

# Media System Company

## Esempio  per Booklet  DVD a  8  pagine  :

Le pagine del Booklet dovranno essere già montate con la giusta sequenza  ;  ultima con  la prima pagina,       seconda con la penultima pagina, terzultima con la terza pagina, eccetera……….

Pagina 2

Pagina 7

Pagina 4

Pagina 5

Pagina 8

Pagina 1

Pagina  6

Pagina 3

Esempio Booklet DVD a 6 Pagine (  Letterfold )

122 mm

122 mm

182 mm

120 mm

RETRO

FRONTE

120 mm

123 mm

182 mm

122 mm

FRONTE

Le Pellicole devono essere fornite montate e pronte per la Stampa

Pagina 2 di 2