## Media System Company

## INLAY CARD    ( Retro Jewel box )

6,5 mm

138 mm

6,5 mm

Totale 151 mm

118 mm

## AREA DI STAMPA

Base Pagina	138 mm   con una tolleranza interna dalla piega  di 0,2 mm

Altezza	118 mm   con una tolleranza interna dal taglio  di  0,2 mm

Costole	6,5 mm   con una tolleranza interna dalla piega / taglio  di  0,2 mm

#### Abbondanza  per fondi stampati	3 mm   oltre l’area di stampa, per tolleranze di taglio

CARATTERISTICHE DELLE PELLICOLE   - Stampa in Offset -

Registro	Tutte le pellicole devono essere provviste di croci di taglio e registro

Colori	Ogni pellicola deve essere contrassegnata dal proprio riferimento colore.

Stampa in quadricromia standard.

La stampa di colori pantone si effettua a richiesta.

Stampa in bianca per tray standard (es. 4/0),

oppure in bianca e volta (es. 4/4) per tray trasparente.

Prove di stampa	Fanno riferimento esclusivamente cromalin effettuati direttamente dalle

pellicole definitive fornite

Pagine	Da 2 a 32 facciate, con confezionamento automatico.

Altri formati fuori standard verranno concordati all’occorrenza

Angolatura retino	C = Cyan 15°          M = Magenta 75°          Y = Giallo 0°          K = Nero 45°

### LE  PELLICOLE  DOVRANNO  ESSERE FORNITE MONTATE E PRONTE  PER LA  STAMPA

Pagina 1 di 1