## Media System Company

## COVER DVD BOX  (Copertina frontale)

RETRO

FRONTE

182 mm

130 mm

130 mm

14 mm

274 mm

## AREA DI STAMPA

Base Pagina  - formato chiuso -	274 mm   con una tolleranza interna dalla piega  di 0,2 mm

Altezza	182 mm   con una tolleranza interna dal taglio  di  0,2 mm

#### Abbondanza  per fondi stampati	3 mm   oltre l’area di stampa, per tolleranze di taglio

CARATTERISTICHE DELLE PELLICOLE   - Stampa in Offset -

Registro	Tutte le pellicole devono essere provviste di croci di taglio e registro

Colori	Ogni pellicola deve essere contrassegnata dal proprio riferimento colore per la

stampa e relativo numero di pagina.

Stampa in quadricromia standard sia su bianca che su bianca e volta.

La stampa di colori pantone si effettua a richiesta

Prove di stampa	Fanno riferimento esclusivamente cromalin effettuati direttamente dalle

pellicole definitive fornite

Angolatura retino	C = Cyan 15°          M = Magenta 75°          Y = Giallo 0°          K = Nero 45°

### Le Pellicole devono essere fornite montate e pronte per la Stampa

Pagina 1 di 1