Media System Company

LABEL di stampa Serigrafica per

CDROM-CARD 70 Mb e DVDROM-CARD 500 Mb

###### Modello 6274

###### Dimensione CARD

62 x 74 mm

CARATTERISTICHE DELLE PELLICOLE   - Stampa Serigrafica -

Registro	Tutte le pellicole devono essere provviste di croci di registro

Colori	Ogni pellicola deve essere contrassegnata dal proprio riferimento colore.

Stampa standard fino a 4 colori

Opzione 	5°colore aggiuntivo ( bianco di fondo ) di cui si dovrà fornire la relativa pellicola.

Sequenza	1° colore  :  bianco di fondo serigrafico ;

2° / 5° colore  Y  C  M  K  +  6° colore eventuale pantone serigrafico

NOTE	Su OGNI pellicola dovranno essere riportate anche le linee di centratura

( spessore minimo 0,5 mm ) necessarie alla calibrazione delle ns macchine.

Prove di stampa	Fanno riferimento esclusivamente cromalin effettuati direttamente dalle pellicole fornite

Emulsione (gelatina)	Pellicole positive a lettura normale con  gelatina in ALTO .

Non va prevista nessuna abbondanza rispetto alle dimensioni della dima.

Lineatura retino	50 linee / cm

#### Angolatura retino	C = Cyan 15°          M = Magenta 75°          Y = Giallo 0°          K = Nero 45°

#### Formato testo	Positivo  	:  minimo 5 punti                     Negativo  :  minimo 6 punti

### LE  PELLICOLE  DEVONO  ESSERE  FORNITE MONTATE E PRONTE  PER LA  STAMPA

Pagina 1 di 1