Media System Company

LABEL Stampa Serigrafica per CDROM

17  mm

40 mm

117 mm

## AREA DI STAMPA

Diamatro Esterno	117 mm  ( non prevedere abbondanza )

Diametro Interno              normale 40 mm  ( area della metallizzazione )

Diamatro Interno	minimo 17 mm  (si consiglia l’uso di un fondo colore o fondo bianco)

CARATTERISTICHE DELLE PELLICOLE   - Stampa Serigrafica o pantone -

Registro	Tutte le pellicole devono essere provviste di croci di registro

Colori	Ogni pellicola deve essere contrassegnata dal proprio riferimento colore.

Stampa standard fino a 4 colori

Opzione 	5°colore aggiuntivo ( bianco di fondo ) di cui si dovrà fornire la relativa pellicola.

Sequenza	1° colore  :  bianco di fondo serigrafico ;

2° / 5° colore  Y  C  M  K  +  6° colore eventuale pantone serigrafico

Prove di stampa	Fanno riferimento esclusivamente cromalin effettuati direttamente dalle

pellicole definitive fornite

Emulsione  (gelatina)	Pellicole positive a lettura normale con  gelatina in ALTO

Non va prevista nessuna abbondanza rispetto alle dimensioni della dima.

Lineatura retino	50 linee / cm

# Angolatura retino	C = Cyan 15°          M = Magenta 75°          Y = Giallo 0°          K = Nero 45°

Formato testo	Positivo  	:  minimo 6 punti                     Negativo  :  minimo 8 punti

### LE  PELLICOLE  DEVONO  ESSERE  FORNITE MONTATE E PRONTE  PER LA  STAMPA

### Attenzione  :  l’apposizione del Logo CD ROM  è obbligatoria

Pagina 1 di 1