Media System Company

LABEL  Stampa Serigrafica per CD-R

( Quadricromia o Pantone)

117 mm

40 mm

17 mm

## AREA DI STAMPA

Diamatro Esterno	 117 mm     ( non prevedere abbondanza )

Diametro Interno               normale 40 mm  ( area della metallizzazione )

Diametro Interno	 minimo 17 mm  (si consiglia l’uso di un colore di fondo)

CARATTERISTICHE DELLE PELLICOLE

Registro	Tutte le pellicole devono essere provviste di croci di registro

Colori	Ogni pellicola deve essere contrassegnata dal proprio riferimento colore.

Stampa standard fino a 4 colori  , speciale fino a 6 colori

Opzione 	5°colore aggiuntivo ( bianco di fondo ) di cui si dovrà fornire la relativa pellicola.

Sequenza	1° colore  :  bianco di fondo serigrafico ;

2° / 5° colore  Y  C  M  K  +  6° colore eventuale pantone serigrafico

Prove di stampa	Fanno riferimento esclusivamente cromalin effettuati direttamente dalle

pellicole definitive fornite

Emulsione  (gelatina)	Pellicole positive a lettura normale con  gelatina in ALTO

Non va prevista nessuna abbondanza rispetto alle dimensioni della dima.

Lineatura retino	MAX 50 linee / cm

# Angolatura retino	C = Cyan 15°          M = Magenta 75°          Y = Giallo 0°          K = Nero 45°

# Formato testo	Positivo  	:  minimo 6 punti                     Negativo  :  minimo 8 punti

### LE  PELLICOLE  DEVONO  ESSERE  FORNITE MONTATE E PRONTE  PER LA  STAMPA

Pagina 1 di 1